СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных в IV квартале 2024 г. на территории Сибирского федерального округа	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за IV квартал 2024 г.	4

1.2.	Статистические данные по количеству обследованных проявлений опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за IV квартал 2024 г.	7

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Данные об активных проявления опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г.	11

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизациях опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

В IV квартале 2024 г. наблюдения на пунктах ГОНС на территории Сибирского федерального округа не проводились, за исключением автоматизированных пунктов в пределах Байкальской природной территории (24 пункта, из них 10 находятся на территории СФО (Иркутская область), 14 – на территории ДФО (Республика Бурятия)). Эти пункты оборудованы автоматизированными телеметрическими измерительными комплексами типа "КЕДР-ДМ Z", производят непрерывные измерения показателей активности опасных ЭГП и передают их через сотовый канал связи на сервер ФГБУ «Гидроспецгеология».

Также получена информация о развитии процесса подтопления на территории Красноярского края из Отдела по делам ГО, ЧС и безопасности администрации г. Минусинска, администрации Богучанского сельсовета, на территории Новосибирской области – по материалам мониторинга по территориальной программе Новосибирской области.

Данные, содержащиеся в сводке и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за IV квартал 2024 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры. В приложении 1 к информационной сводке содержится подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, их административная и координатная привязки.

# Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных в IV квартале 2024 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за IV квартал 2024 г.

В IV квартале 2024 г. на территории СФО наблюдалось повсеместное сезонное снижение активности ЭГП. В этот период были зафиксированы проявления процесса подтопления, которые характеризовались, в основном, средним уровнем активности. Процессы подтопления отмечены в Новосибирской области и Красноярском крае, на остальной территории СФО проявления ЭГП не зафиксированы.

Основными факторами, обуславливающими активность ЭГП, явились гидрогеологический, метеорологический и техногенный.

В целом, на территории СФО метеорологические и гидрологические условия в IV квартале 2024 г. не способствовали региональной активизации ЭГП.

Так, в Республике Алтай на большей части территории в октябре-декабре наблюдался дефицит атмосферных осадков (18-75, 55-69, 15-71 % к норме соответственно) или близко к норме. Исключение составили Чемальский, Улаганский и Кош-Агачский районы, где количество осадков было избыточным в октябре (125 %, 187 % и 296 % соответственно), Усть-Канский (135 %) и Усть-Коксинский (127-203 %) районы – в ноябре. В декабре минимальное количество осадков наблюдалось в Чемальском районе (15 %) и избыточное увлажнение – на территории Онгудайского (126 %) и Кош-Агачского (187 %) районов. Устойчивый снежный покров на большей части территории Республики Алтай установился во второй декаде ноября. По состоянию на 15.12.2024 г., высота снежного покрова достигла по низкогорным районам – 11-31 см (в 2023 г. – 6-34 см), по среднегорным районам – 1-26 см (в 2023 г. – 6-22 см), по высокогорным районам – 5-6 см (20-40 см). В сравнении со среднемноголетними показателями в большинстве районов высота снежного покрова ниже нормы, за исключением Онгудайского и Кош-Агачского районов, где снежный покров близок к норме, и Усть-Коксинского района, где высота снега выше нормы.

Среднемесячные температуры октября превышали норму на +1,1 - +2,8°С, в ноябре – на +0,2 - +3,2°С, в первой декаде декабря – на +2 - +6°С. Промерзание почв, по состоянию на 10.12.2024 г., составило по высокогорным районам 107-190 см (в 2023 г. – 62-168 см), по среднегорным районам – 41-48 см (в 2023 г. – 25-56 см), по низкогорным районам – 3-7 см (в 2023 г. – 8-15 см).

На территории Республики Алтай в 2024 г., по состоянию на 15.12.2024 г., произошло 34 события магнитудой 0,5-5,0, что по общему числу землетрясений меньше уровня 2023 г. (29 событий магнитудой 2,4-4,7). Большая часть событий в республике, как и прежде, приурочена к Чуйской сейсмоактивной зоне, соответствующей Кош-Агачскому (16), Улаганскому (5) районам. Непосредственно в IV квартале 2024 г. на территории республики произошло 6 землетрясений магнитудой 2,3-3,7 на территории Улаганского (3) и Кош-Агачского (3) районов.

Совокупность быстродействующих режимообразующих факторов в целом предопределили спокойный характер развития ЭГП, отсутствие аномальных активизаций ЭГП на региональном уровне.

На территории Республики Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество осадков в октябре по метеостанциям в гг. Кызыл, Тоора-Хем, Эрзин выпало выше нормы (160-201 %) в первых двух случаях и ниже нормы (44 %) – в третьем. Температура воздуха была на 2,0-2,6°С выше нормы. В ноябре количество осадков составило 3-10 мм или 26-76 % от нормы Средняя температура воздуха за ноябрь составила -7,6-10,1, что выше нормы на 2,5-4,3 ℃. В декабре по метеостанциям Кызыл, Тоора-Хем, Эрзин количество осадков превысило норму (111-159 %), температура воздуха отмечалась в пределах от -21,6 до -23,6℃, что выше нормы на 1,2-1,7℃. В конце ноября установился снежный покров. На реках системы Енисея в октябре – декабре наблюдался сезонный спад уровней, в конце ноября зафиксирован ледостав.

На территории республики и у её границ в последние годы наблюдается повышенная сейсмическая активность. По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН всего с 01.10.2024 г. по 18.12.2024 г. зарегистрировано более 30 сейсмических событий с магнитудой 2,2-5,6 с эпицентрами в горных районах.

В Республике Хакасия, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» количество осадков в осенний период (октябрь-ноябрь 2024 г.) для центральной части республики отмечается чуть выше нормы (131-160 %) в октябре и ниже нормы (36-115 %) в ноябре.

На участке а/дороги Абакан-Подсинее, 7,15-7,25 км в Алтайском районе, активизации оползневого процесса не зафиксировано, но режим ЧС локального уровня не снят.

На территории Алтайского края, по данным Алтайского ЦГМС, среднемесячная температура октября и декабря была ниже нормы на 0,2-0,6℃ соответственно, в ноябре – выше на 1,9 ℃. Количество осадков снижалось от 47 мм в октябре (135% нормы) до 44 мм в ноябре (109 %) и 18 мм в декабре (56 %).

На территории Красноярского края, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в Ангарской группе районов в осенние месяцы 2024 г. количество осадков составило чуть выше нормы (143-148 %) в октябре, и ниже нормы (67-88 %) в ноябре. Для южной группы районов (г. Минусинск) дефицит осадков отмечался в октябре (72-105 %) и ноябре (36-94 %). Осадки ниже нормы и на уровне отмечались и для центральных, западных и восточных районов края – 49-139 % в октябре и 46-107 % в ноябре.

По данным отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинска, активность процесса подтопления в IV квартале 2024 г. остается на уровне III квартала. Частично подтопленными остаются погреба и подвалы вдоль южной и юго-восточной окраины Цыганского болота (около 50 подворий в мкр. Дружба). Площадь подтопления около 0,4 км2. В c. Богучаны Богучанского района по данным администрации, на 25 декабря 2024 г. остаются подтопленными 50 домовладений частного сектора по пер. Толстого (УГВ до 2,8 м). Площадь подтопления около 0,082 км2. Подтопление в мкр. Восточном, зафиксированное в 3 квартале, в 4 квартале не подтвердилось. На водопонижающей скважине УГВ составляет 4 м.

На территории Иркутской области фактическая температура воздуха изменялась от плюс 1,1-3,1 (октябрь) до минус 3,2-160С (октябрь-декабрь). Отклонение среднемесячной температуры от нормы составило плюс 0,3-5,10С. Величина выпавших в IV квартале осадков достигала 13-89 мм, составляя 78-166% от нормы. Наибольшее количество осадков пришлось на ноябрь. Устойчивый снежный покров установился на всей территории области в середине ноября.

На о. Ольхон фактическая температура воздуха изменялась от плюс 2,7 до минус 7,90С, что выше нормы на 1,1-4,20С. Количество осадков, выпавших в октябре и декабре составило 3-6 мм, составляя 67-120% от нормы. В ноябре количество осадков составило 20 мм и превысило норму более чем на 300%.

На территории Кемеровской области-Кузбасса, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры в IV квартале 2024 г. фиксировались выше нормы на 3,4℃ в октябре, на 2,5℃ - в ноябре и на 2,7℃ в декабре. Количество осадков, выпавших в IV квартале 2024 г. на севере области фиксировалось ниже нормы (32-64% от нормы). На юге области в октябре количество осадков превысило норму (120-170% от нормы), в ноябре – в пределах нормы (90-115% от нормы) и ниже нормы в декабре (50-79% от нормы).

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории Кемеровской области-Кузбасса в IV квартале 2024 г. по состоянию на 29.12.2024 г. произошло 18 событий вблизи населенных пунктов магнитудой 0,5-4,1. Из них 12 событий имеют естественный характер и 7 событий – техногенный характер. В пространственном отношении события приурочены к территориям центральной и южной части области.

На территории Новосибирской области относительно тёплый осенний период с количеством осадков около нормы и выше на 27-42 % способствовал сохранению относительно высоких сентябрьских отметок уровенной поверхности грунтовых вод в начале 4 квартала 2024 г. на всей территории области. В результате уровень активности подтопления зафиксирован высоким на территории г. Татарска с глубиной залегания уровней до 0,8-1 м, средним - в гг. Барабинске, Бердске, Чулыме, Купино, Новосибирске, сс. Багане, Лебедевке, пгт. Мошково, Коченёво, Чистоозёрном с преобладающей глубиной 1-2 м. Наметившееся с октября снижение уровенной поверхности грунтовых вод повлияло на уровень активности подтопления, который с конца ноября сменился на низкий по всем объектам, за исключением г. Татарска, где он по-прежнему высокий.

В декабре уровни грунтовых вод зафиксированы выше предвесенних минимумов от 0,29-0,63 м на территории Чулыма, Бердска, Барабинска, Новосибирска, Багана до 0,86-1,2 м на территории Татарска, Мошково, Чистоозёрного. По отношению к весенним максимумам они были ниже на 0,43-0,87 м. Прекращение процесса подтопления на всех объектах возможно придётся на начало 2025 г.

На территории Омской области в IV квартале 2024 г. средняя температура воздуха была ниже нормы в октябре на 0,1℃, в ноябре-декабре выше нормы на 1,3-4,2℃. Количество осадков в октябре-декабре выпало от 65 до 113 % от нормы. Атмосферных аномалий отмечено не было.

На территории Томской области, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», октябрь, ноябрь и декабрь характеризовались аномально теплой погодой. Температура воздуха в октябре была выше нормы на 0,9-1,9ºС. В центральных и южных районах области количество осадков было преимущественно на уровне среднемноголетних значений, в северных районах их количество составляло 50-65% от среднемноголетних значений. В ноябре отклонение от нормы составила от +3,0ºС на юге области и до +6,2ºС на севере области. Количество осадков на большей территории Томской области отмечалось в пределах среднемноголетних значений, лишь на юге в областном центре их количество составило 65% от среднемноголетних значений. Температурный фон в декабре по области характеризовался гораздо выше среднемноголетней нормы. В северных районах (с. Александровское) отклонение от нормы составило +9,5ºС, в центральных и южных районах отклонение от среднемноголетних значений находилось в пределах +4,5-+5,5ºС. Количество осадков в центральных и северных районах области было в пределах среднемноголетних значений 85-100%, в южных же районах их количество было в пределах 70%.

## Статистические данные по количеству обследованных проявлений опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за IV квартал 2024 г.

На территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г. обследования опасных ЭГП не проводились. Из других источников дополнительно получены сведения об 11 проявлениях подтопления в Новосибирской области (территориальная программа), 2-м проявлениям процесса подтопления в Красноярском крае (отдел ГО и ЧС администрации г. Минусинска, администрация с. Богучаны).

Из полученной информации о состоянии 13 проявлений опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа было выявлено 13 активных проявлений, все они относятся к процессу подтопления.

В отчетный период фиксировались случаи негативных воздействий ЭГП на различные объекты, всего отмечалось 13 таких случаев. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (13). Наибольшее количество негативных воздействий отмечалось в Новосибирской области.

Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Ниже приводится статистические данные активности ЭГП в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.

На территории Красноярского края в IV квартале 2024 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились. Сведения о двух проявлениях подтопления получены из других источников (отдел ГО и ЧС администрации г. Минусинска, администрация с. Богучаны).

Из полученной информации о состоянии проявлений опасных ЭГП на территории Красноярского края было выявлено 2 активных проявления процесса подтопления. Проявления опасных ЭГП отмечались в 2-х административных районах (Богучанский, Минусинский). Негативным воздействиям процесса подтопления подверглись 2 населенных пункта. Основными факторами развития опасных ЭГП остаются гидрогеологический и метеорологический.

На территории Новосибирской области в IV квартале 2024 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились. Сведения об 11 проявлениях подтопления получены в результате ведения мониторинга по территориальной программе.

Из полученной информации о состоянии проявлений опасных ЭГП на территории Новосибирской области было выявлено 11 активных проявлений процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Новосибирск, Бердск) и 9-ти административных районах (Баганский, Барабинский, Искитимский, Коченёвский, Купинский, Мошковский, Татарский, Чистоозёрный, Чулымский, Новосибирский).

В отчетном периоде фиксировалось 11 случаев негативных воздействий на различные объекты вследствие активизаций опасных ЭГП – процесса подтопления.

Негативным воздействиям процесса подтопления подверглись 11 населенных пунктов. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Режим «Чрезвычайная ситуация» локального характера на участке км 7+150 - км 7+250 а/дороги Абакан – Подсинее действует с 05.08.2024 г. (Приказ ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 05.08.2024 № П/А-55). По состоянию на 31.12.2024 г. режим ЧС не отменен. Данных о размере материального ущерба нет.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.

Наиболее крупным проявлением опасных ЭГП в IV квартале 2024 г. на территории Новосибирской области является подтопление г. Татарска, расположенного на территории Барабинской аккумулятивной равнины. Условия для развития здесь процесса подтопления следующие: весьма низкие фильтрационные свойства пород чановской свиты, представленных илистыми суглинками, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин; общий региональный подъём уровней грунтовых вод; затруднённый поверхностный сток талых и дождевых вод с застроенной территории, обусловленный почти плоским рельефом.

Основными природными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический и гидрогеологический.

Триггерным техногенным фактором активизации процесса подтопления является отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве систем дренажа и ливневой канализации, которые часто выполнены без выдержанных уклонов в сторону водосборника, изолированы от него, практически в течение всего тёплого периода заполнены цветущей водой, часто находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии (дно их заилено, стенки оплываются, захламлены). Кроме того, значительное влияние оказывают: насыпи существующих автодорог, железнодорожных магистралей, препятствующие поверхностному стоку; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков.

На территории г. Татарска с начала наблюдений (1983 г.) прослеживается тенденция многолетнего повышения уровней грунтовых вод с коэффициентами относительного положения уровней λ=0,7-1, в том числе в 2024 г. λ=0,88. С учётом преобладающей глубины залегания уровней (до 0,8-1 м) уровень активности подтопления в IV квартале 2024 г. остаётся высоким.

Общая площадь подтопляемой территории г. Татарска с глубиной залегания уровней до 1 м составляет 17,3 км2. Ежегодно в зоне подтопления объекты жилой застройки и промышленного производства (железнодорожная станция, элеватор, пищекомбинат), территории селитебных зон. В зданиях отмечается повышенная влажность пола и стен первых этажей, плесень. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, проложенных на глубине 2-3 м. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений, засоление грунтов корнеобитаемого слоя.

Водоотвод осуществляется открытым способом по следующим дренажным каналам:

- «Мохнаткин» канал глубиной около 2 м берёт начало из озёр, расположенных у ЮЗ окраины города, пересекает весь город с юга на север, собирая сточные воды придорожных канав - по улице 30 лет ВЛКСМ, вдоль железной дороги, через неё к переулку Озёрный, далее по переулку Комсомольский и далее озеро Новотроицкое;

- второй канал (обводной) отводит воды из озёр, расположенных у западной окраины, огибает территорию города с западной и СЗ стороны и севернее и южнее Татарского урочища соединяется с «Мохнаткиным» каналом;

- в южной части города – канал от элеватора до озера Бурково.

В летне- осенний период 2024 г. придорожные кюветы и магистральные каналы переполнены, движение воды в сторону водосборников отсутствует.

Данных об официальном объявлении ситуаций чрезвычайными в территориальный центр ГМСН не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего на территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г. выявлено 13 активных проявлений, все случаи относятся к процессу подтопления.

В отчетный период фиксировались случаи негативных воздействий ЭГП на различные объекты, всего отмечалось 13 таких случаев. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (13). Наибольшее количество негативных воздействий отмечалось в Новосибирской области.

Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

На территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса, Омской и Томской областей активизация проявлений ЭГП не выявлена.

Режим «Чрезвычайная ситуация» локального характера на участке км 7+150 - км 7+250 а/дороги Абакан – Подсинее действует с 05.08.2024 г. (Приказ ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 05.08.2024 № П/А-55). По состоянию на 31.12.2024 г. режим ЧС не отменен. Данных о размере материального ущерба нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активных проявления опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в IV квартале 2024 г.

| № проявления | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты (ГСК-2011) |  | Период активизации ЭГП |  | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | широта | долгота | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-13-00001 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, г. Минусинск | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.2024 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол. | Отмечались | В г. Минусинске Минусинского района (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процесса подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (50 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото). Ориентировочная площадь подтопления остается около 0,4 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основные факторы активизации: наличие водоупорных отложений. | – | Данные отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинска |
| 24-13-00010 | Сибирский | Красноярский край | Богучанский район, с. Богучаны | 58,38062 | 97,45502 | 00.05.2024 | 00.11.2024 | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В с. Богучаны Богучанского района к началу декабря отмечается снижение активности процесса подтопления в связи с сезонным понижение уровня грунтовых вод. По данным сельской администрации к концу декабря подтопление погребов и подполий отмечается в центральной части на пер. Толстого (50 домовладений) (УГВ до 2,8 м). Площадь подтопления около 0,082 км2. На площади подтопления развиты средне-четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основные факторы активизации метеорологический (обильные осадки июля-августа 2024 г.) и техногенный (возможная утечка водопровода). | – | Данные администрации Богучанского сельсовета |
| 54-13-00002 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский район, г. Татарск | 55,22215 | 75,98334 | 16.02.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского района (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 16.02.2024 г. Дождливая осень 2024 г. способствовала сохранению высокого положения уровенной поверхности грунтовых вод на площади 17,3 км2. К концу декабря уровни залегали на глубине до 0,8 м, были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,86 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,52 м. Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество осенних осадков -127 % нормы), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54-13-00010 | Сибирский | Новосибирская область | Коченёвский район, пгт. Коченёво | 55,02067 | 82,20585 | 11.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченевский) с 11.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. К концу декабря уровни залегали на преобладающей глубине более 2 м, были выше предвесенних минимумов в среднем на 1,55 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,54 м. В западной (улицы Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточной (воинская часть, нефтебаза) частях рабочего посёлка они отмечены на глубине 1-2 м. Общая площадь подтопления уменьшилась и составила 1,971 км2. Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+ saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (количество осенних осадков 92 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, отсутствие систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00008 | Сибирский | Новосибирская область | Чулымский район, г. Чулым | 55,09199 | 80,96415 | 11.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 11.03.2024 г. C апреля на территории площадью 10,565 км2 уровни залегали на глубине 0,4-1 м. Снижение их в среднем на 0,38 м, наблюдавшееся с мая по 10 августа, сменилось подъёмом, достигшим в сентябре апрельских отметок. С октября отмечено снижение, составившее к концу года в среднем 0,4 м. Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города и на территории вдоль железной дороги по обе стороны. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (lаQI-IIfd). Факторы активизации процесса – метеорологический (количество осенних осадков 92 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым. | – | – |
| 54.-13-00012 | Сибирский | Новосибирская область | Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное | 54,70735 | 76,58547 | 11.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 11.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. К концу декабря положение уровня оказалось выше предвесеннего минимума на 1,2 м и ниже весеннего максимума на 0,76 м. Грунтовые воды на территории площадью 3,04 км2 находились на преобладающей глубине 1,2-2 м. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации процесса - метеорологический; гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00013 | Сибирский | Новосибирская область | Купинский район, г. Купино | 54,37912 | 77,31134 | 11.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Купино Купинского района (пункт наблюдения Купинский) с 11.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни отмечены на глубине 1,5-2 м. Подтоплены объекты жилой застройки на площади около 4,7 км2. Более всего подвержена подтоплению грунтовыми водами северная часть города (улицы 1-я Вокзальная, 2-я Вокзальная, 6-Путь, Мичурина, Бельского, Розы Люксембург) и территория вокруг озёр Садовое и Маховое. Литологический состав представлен в кровле эоловыми в основном лёгкими суглинками и супесями мощностью от 1 до 4,2 м при средней 2,1 м (vQIII); ниже преобладающими лёгкими супесями, реже глинистыми тонкозернистыми песками общей мощностью 1,2-5,2 м при средней 3,3 м (QII-IIIkr). Факторы активизации процесса - метеорологический (количество осенних осадков – 190 % нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных эоловых суглинков и глинистых песков карасуксой свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00001 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34944 | 19.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 19.03.2024 г. К концу года уровни выше предвесенних минимумов в среднем на 0,61 м и ниже весенних максимумов на 0,76 м. На территории площадью 12,421 км2 к концу года уровни залегали на преобладающей глубине 1-2 м, в пониженных частях рельефа оставаясь на глубине до 1 м. В результате погреба и заглублённые подполья частных домов оставались подтопленными. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации – метеорологический (количество осенних осадков - 111 % нормы), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54-13-00007 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, с. Лебедевка | 54,66833 | 83,23148 | 19.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Лебедевка Искитимского района (пункт наблюдений Лебедевский) с 19.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. В декабре на площади 0,095 км2, примыкающей к ул. Ленина, Мира, Логовая, пер. Строителей, они залегали на преобладающей глубине 1-2 м. Подполья и погреба глубиной более 1 м остаются подтопленными. Литологический состав представлен сверху пылеватыми лёссовидными суглинками от средних до тяжёлых, подстилаемыми с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, состоящим из переслаивающихся тугопластичных тяжелых суглинков и глин и являющимся водоупорным слоем мощностью до 2,5 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (количество осенних осадков - 113 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, подстилаемые с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, являющимся водоупором), техногенный (полив приусадебных участков, сброс бытовых вод, утечки из водопроводной сети; наличие в каждом дворе негерметичных выгребных ям; отсутствие вертикальной планировки села, а также недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). С 2016 г. осушение ведётся с помощью дренажной системы; по огородам и улицам Мира, Ленина, Солнечная проложены 4 параллельных дрены на глубине 5-5,5 м. Отведение дренажных вод самотёком производится в оз. Цыганское по полиэтиленовым трубопроводам с 0,35-1,19 м3/час. | – | – |
| 54-13-00005 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07065 | 21.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 21.03.2024 г. Подтопление грунтовыми водами сохраняется на пониженных участках площадью 0,20 км2 (улицы Октябрьская, Гагарина, Водосточная, Искитимская, Толбухина. Рабочая, Павлова, Красноармейская, Гагарина, Урицкого, Мира). Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20 - 25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации – метеорологический (количество осенних осадков -109 % нормы), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровкой свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). | – | – |
| 54-13-00004 | Сибирский | Новосибирская область | г. Новосибирск | 55,04861 | 82,93166 | 22.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 22.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. Относительно предвесенних минимумов уровни зафиксированы выше на 0,58 м. На преобладающей территории уровни залегают на глубине 1-3 м. Подтоплена значительная часть Дзержинского, Калининского, Кировского районов, жилмассивы Гусинобродский, Волочаевский, Кропоткинский, Линейный, Восточный, Плехановский Затулинский, Северо-Чемской, Паласса и др. на площади 49,7 км2. Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации процесса – метеорологический (количество осенних осадков - 109 % нормы), гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку). | – | – |
| 54-13-00006 | Сибирский | Новосибирская область | Мошковский район, пгт. Мошково | 55,30784 | 83,61242 | 27.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 27.03.2024 г. К концу декабря уровни оказались выше предвесенних минимумов в среднем на 0,91 м и залегали на преобладающей глубине 1,5-2 м. Наиболее напряженные участки с глубиной уровня 0,5-1,5 м находятся в пределах улиц Пионерская, Народная. Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на территории площадью 1,41 км2, практически охватывающей весь центр посёлка. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации – метеорологический (количество осенних осадков - 99 % нормы); гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов). | – | – |
| 54-13-00003 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67092 | 31.03.2024 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 31.03.2024 г. отмечалась активизация подтопления. После апрельского максимума отмечено монотонное снижение уровней до середины сентября в среднем на 0,76 м, сменившееся подъёмом в среднем на 0,12 м. К концу декабря уровни на территории площадью 4,65 км2 отмечены на глубине 0,7-1,8 м и были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,63 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,64 м. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество осенних осадков – 142 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – озера Горькое). Уровни воды в магистральных каналах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. | – | – |