СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Краткая информация об активных проявлениях экзогенных геологических процессов, зафиксированных в I квартале 2025 г. на территории Сибирского федеральногоокруга	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2025 г.	4

1.2.	Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за I квартал 2025 г.	7

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Данные об активных проявлениях экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025года	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Фотоматериалы	17

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизации опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

В I квартале 2025 г. наблюдения на пунктах ГОНС на территории Сибирского федерального округа не проводились, за исключением автоматизированных пунктов в пределах Байкальской природной территории (30 пунктов, из них 11 находятся на территории СФО (Иркутская область), 19 – на территории ДФО (Республика Бурятия (18), Забайкальский край (1)). Эти пункты оборудованы автоматизированными телеметрическими измерительными комплексами типа "КЕДР-ДМ Z", производят непрерывные измерения показателей активности опасных ЭГП и передают их через сотовый канал связи на сервер ФГБУ «Гидроспецгеология».

Также получена информация о развитии процесса подтопления на территории Красноярского края из Отдела по делам ГО, ЧС и безопасности администрации г. Минусинска, администрации Богучанского сельсовета, на территории Новосибирской области – по материалам мониторинга по территориальной программе Новосибирской области. Информация об активизации процесса оседания и обрушения над горными выработками на территории Кемеровской области-Кузбасса получена из открытых источников сети интернет, СМИ.

Данные, содержащиеся в сводках и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2025 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и описание негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 1 к информационной сводке представлено подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, административная и координатная привязки случаев активизаций.

# Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных в I квартале 2025 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2025 г.

В целом, метеорологические и гидрологические условия в I квартале 2025 г. на территории СФО не способствовали региональной активизации ЭГП.

Так, в Республике Алтай в январе сверхнормативные атмосферные осадки наблюдались на всей территории республики (126-357 %). Максимальные превышения характерны для Онгудайского (344 %), Усть-Канского (357 %), Усть-Коксинского (250-270 %) и Кош-Агачского (243 %) районов, минимальные превышения – для Шебалинского (126 %) и Улаганского (134 %) районов. В феврале на большей части республики был зафиксирован дефицит осадков: во второй декаде февраля количество осадков составляло 35-90 % от нормы, за исключением Онгудайского района, где сумма осадков соответствовала среднемноголетним показателям.

По состоянию на 20.02.2025 г. суммарное количество зимних осадков (ноябрь-февраль) составляет 54-162 % от среднемноголетней нормы зимних осадков. Превышение климатических норм отмечается в Кош-Агачском (162 %) и Усть-Коксинском (123 %) районах, близкое к норме количество осадков – в Онгудайском районе (99 %), в остальных районах – недостаточное количество осадков (54-83 %). Наименьшая обеспеченность осадками зафиксирована на территории Чемальского (54 %), Шебалинского (65 %) и Майминского (66 %) районов.

По состоянию на 20.02.2025 г. высота снежного покрова достигла по низкогорным районам 46-57 см (в 2024 г. – 28-58 см), по среднегорным районам – 10-47 см (в 2024 г. – 13-53 см), по высокогорному Кош-Агачскому району – 16 см (в 2024 г. – 20 см). В курортных зонах республики мощность снежного покрова изменялся от 7 на метеостанции Чемал до 49 см в прителецкой зоне на метеостанции Яйлю. В целом запасы снега на территории республики были на уровне предыдущего года.

Среднемесячные температуры января превышали норму на +1 - +11°С, максимальные превышения отмечены на территории Усть-Канского района (+11°С), минимальные – на территории Кош-Агачского района (+1°С), на остальной территории республики превышения составили +5-6°С. В первой декаде февраля температура воздуха была ниже нормы на –1 - –4°С, за исключением территории Чемальского района, где отмечалось незначительное превышение (+1°С). Во второй декаде февраля повсеместно температурный режим превышал норму на +1°С - +5°С, за исключением Кош-Агачского района, где отклонения от нормы составили –2°С. В марте наблюдаются устойчивые превышения температурного режима на всей территории республики.

На территории Республики Алтай в 2025 г. по состоянию на 26.03.2025 г. произошло 6 землетрясений магнитудой 2,7-6,4 (в 2024 г. – 5 магнитудой 2,3-5,0), все события произошли на территории Кош-Агачского района, в эпицентральной зоне Бельтирского землетрясения, в 7-40 км от эпицентра. Бельтирское землетрясение магнитудой 6,4 произошло 15.02.2025 г. в 3,8 км северо-западнее с. Бельтир.

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук (АСФ ФИЦ ЕГС РАН) (https://asgsr.ru/node/154) Бельтирское землетрясение произошло рядом с очаговой областью Чуйского землетрясения 2003 г. (MS=7,3), где более 20 лет продолжается сейсмическая активизация. Очаг Бельтирского землетрясения находится около юго-восточного крыла очаговой области, где землетрясений с такой энергией никогда не происходило. Очаг примыкает к Чаган-Узунскому блоку. После главного события за последующие 2 суток зарегистрировано 70 афтершоков с малыми энергиями (M=1,1-2,9).

Следует отметить, что землетрясение такой силы на территории Республики Алтай произошло впервые после 2003 г., когда были зафиксированы главное событие магнитудой 7,5 и три крупных афтершока магнитудой 6,3-6,9.

На территории Республики Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе количество осадков изменялось от 11 до 19 мм, что составило 136-222% от нормы, в феврале – 2-10 мм (46-160%), в марте 0,9-8 мм (23-154%).

Среднемесячная температура воздуха в январе составила -19,6 … -29,20С, что выше нормы на 1,8-6,50С, феврале – -13,8… -25,00С, что выше нормы на 2,0-6,10С, в марте среднемесячная температура воздуха на метеостанциях Кызыл и Тоора-Хем была -6,9… -8,30С, что выше нормы на 0,9-2,00С, местами (метеостанция Эрзин) -16,60С, что ниже нормы на 1,30С.

На территории республики и у её границ в последние годы наблюдается повышенная сейсмическая активность. По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН всего с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г. зарегистрировано более 35 сейсмических событий с магнитудой 2,2-4,1 с эпицентрами в горных районах. Сильное землетрясение с магнитудой 4,1 баллов произошло в январе 2025 г. в 21 км северо-западнее с. Балгазын Тандинского района.

На территории Республики Хакасия, на участках подтопления в пгт. Майна, с. Новотроицкое, г. Черногорск, по данным режимных наблюдений в январе-феврале для большинства скважин ГОНС грунтовые воды залегали на низких уровнях, что обусловило низкий уровень активности процессов подтопления По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», количество осадков в центральной части республики было близко к норме – 90-118 % в январе и выше нормы – 128-275 % в феврале. В горных районах количество осадков превысило норму в январе (135-200 %) и в феврале (128-139 %). Высота снежного покрова на конец февраля составила 29-78 см, в степной зоне – 3-11 см.

На территории Алтайского края, по данным Алтайского ЦГМС, количество осадков в январе составило 150% от нормы, в феврале – меньше нормы (92%), марте – около нормы (100%). Температура воздуха в январе превысила нормы на 7,2 ℃, в феврале-марте – на 1,9-2,7 ℃.

На территории Красноярского края, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», для южной группы районов в январе 2025 г. зарегистрировано осадков 6-21 мм (60-112 % нормы), в феврале количество осадков составило 8-19 мм (97-114 % нормы). В Ангарской группе районов в январе-феврале 2025 г. количество осадков составило 13-42 мм (88-131 % нормы). Аномально теплые температуры в марте привели к интенсивному снеготаянию, что вызвало повышение УГВ в марте 2025 г. в с. Богучаны.

По данным администрации Богучанского сельсовета, активность подтопления в I квартале 2025 г. выросла по сравнению с показателями IV квартала 2024 г. Подтопление развивалось по ул. 40 лет Победы, Аэровокзальная, Шевченко, Толстого, Маяковского, Механизаторов, Совхозная (УГВ в подпольях поднялся на 0,6 м). Ориентировочная площадь подтопления составила 0,045 км2.

Согласно данным отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинска, активность процесса подтопления в I квартале 2025 г. не изменилась по сравнению с уровнем III-IV кварталов 2024 г. Подтопление развивается вдоль южной и юго-восточной окраины Цыганского болота (около 50 подворий в мкр. Дружба). Площадь подтопления составляет около 0,4 км2.

На юге Иркутской области, где сосредоточены пункты наблюдений ГОНС, фактическая температура воздуха изменялась от -10,3-15,5℃ (январь-февраль) до -3,0-8,3℃ (март), в северной части - от -13,8-22,9℃ (январь-февраль) до -4,9-14,5℃ (март). Отклонение среднемесячной температуры от нормы в январе и марте составило +0,1-6,7℃, в феврале – -0,2-1,2℃.

Количество выпавших в I квартале 2025 г. осадков достигала 3-27 мм, составляя 87-143% (южные районы) и 100-209% (северные районы) от нормы. Наибольшее количество осадков пришлось на февраль-март.

На о. Ольхон фактическая температура воздуха изменялась от -7 до -15,5℃. Количество осадков, выпавших в январе - феврале, составило 0,6-0,7 мм, что соответствовало 20-70% от нормы.

В третьей декаде марта в южных районах области отмечалось интенсивное снеготаяние в связи с резким переходом дневной температуры до значений выше +2-19℃.

В Кемеровской области-Кузбассе, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры в I квартале 2025 г. фиксировались выше нормы: в январе на 5-8℃, в феврале-марте – на 1-4℃. Количество осадков, выпавших в I квартале 2025 г., составило 70-85% от нормы: в январе в некоторых районах сумма осадков составила 130-170% от нормы; в феврале – в пределах нормы с незначительным превышением по югу Кузбасса (100-130%) и чуть ниже нормы по северу (60-90%), ниже нормы – в марте в северной части области (40-60%) и в пределах нормы – в южной части области (80-110%). Высота снежного покрова и запасы воды в снеге в целом по территории Кемеровской области-Кузбасса близка к норме. По состоянию на 20.03.2025 г. снежный покров сохраняется на 60% территории области.

В Новосибирской области в зимний период 2024-2025 гг. температура воздуха была выше нормы на 4-5оС, осадков выпало около и меньше нормы (от 70-79 до 80-102%).

Наибольшие отклонения температуры наблюдались в январе, в феврале средняя месячная температура воздуха была близка к норме.

Глубина промерзания почвы в Новосибирской области по состоянию на 10 марта составила 16-100 см, что намного меньше нормы, запасы воды в снежном покрове составили 89-130 % от нормы.

Аномально тёплый март с выпадением жидких осадков обусловил на всех подтапливаемых участках интенсивное таяние снега. Предвесенние минимумы грунтовых вод на Чистоозёрненском, Чулымском, Коченёвском, Баганском подтопляемых участках зафиксированы 15-22 февраля, на Барабинском, Новосибирском, Бердском, Мошковском участках - 10 марта 2025 г. В 3 декаде марта 2025 г. уровень грунтовых вод поднялся на этих участках в среднем на 0,14-0,66 м и залегал на преобладающих глубинах от 1 до 2 м, в пониженных частях рельефа - до 1 м.

На территории Омской области, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление», средняя температура воздуха в январе-марте была выше нормы на 3,2-6,2℃. Количество выпавших в январе-марте осадков составило от 48 до 122 % от нормы.

В Томской области, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры выше нормы наблюдались в январе (на 7-8℃), в феврале (на 1-4℃) и в марте (на 2-3℃). Количество осадков, выпавших в I квартале 2025 г. было близко и выше нормы (100-195%), за исключением г. Томска, где зафиксирован недобор осадков (83 %). В феврале на территории области выпало около и ниже нормы (60-100%) с незначительным превышением по северу области (90-130%); ниже нормы – в марте в южной и юго-восточной частях области (20-60%) и, около и выше нормы по северу области (100-180%). Высота снежного покрова и запасы воды в снеге в бассейне реки Обь на территории Томской области, в основном, были около нормы.

В целом на территории СФО зафиксировано развитие процесса подтопления на территории Красноярского края и Новосибирской области, процесса оседания и обрушения над горными выработками – на территории Кемеровской области-Кузбасса. Основными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический, гидрогеологический, техногенный. На остальной территории СФО проявления ЭГП не зафиксированы.

## Статистические данные по количеству обследованных проявлений опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за I квартал 2025 г.

На территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 г. обследования опасных ЭГП не проводились. Из других источников дополнительно получены сведения о 9 проявлениях подтопления в Новосибирской области (территориальная программа), 2-м проявлениям процесса подтопления в Красноярском крае (отдел ГО и ЧС администрации г. Минусинска, администрация с. Богучаны), 1-ом проявлении в Кемеровской области-Кузбассе (открытые источники информации в сети интернет, СМИ).

Из полученной информации о состоянии 12 проявлений опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа было выявлено 12 активных проявлений, в том числе 11 проявлений процесса подтопления, 1 проявление процесса оседания и обрушения над горными выработками.

В отчетный период фиксировались случаи негативных воздействий ЭГП на различные объекты, всего отмечалось 11 таких случаев, все они связаны с процессом подтопления. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (11). Наибольшее количество негативных воздействий отмечалось в Новосибирской области.

Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Ниже приводится статистические данные активности ЭГП в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа (Прил. 1).

Красноярский край. На территории Красноярского края в I квартале 2025 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились. Сведения о двух проявлениях подтопления получены из других источников (отдел ГО и ЧС администрации г. Минусинска, администрация с. Богучаны).

Из полученной информации о состоянии проявлений опасных ЭГП на территории Красноярского края было выявлено 2 активных проявления процесса подтопления. Проявления опасных ЭГП отмечались в 1-ом городском округе и 1-ом муниципальном районе (г. Минусинск, Богучанский район). Негативным воздействиям процесса подтопления подверглись 2 населенных пункта. Основными факторами развития опасных ЭГП остаются гидрогеологический, метеорологический, техногенный.

На территории Кемеровской области-Кузбасса наблюдения за опасными ЭГП не проводились. Сведения об 1-ом проявлении процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками получены из иных источников (открытые источники информации в сети интернет, СМИ (https://vk.com/shorianews, https://www.tvn-tv.ru/news/industry/zhitelyam_sheregesha_obyasnili_prirodu_provalov.html)).

На основании полученной информации, на территории Кемеровской области-Кузбасса в I квартале 2025 г. зафиксирован 1 случай активизации опасного ЭГП – процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками. Активизация опасного ЭГП отмечалась в 1-ом административном районе (Таштагольский). Негативное воздействие, в результате активизации процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками, не зафиксировано. Основными факторами активизации процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками стали сейсмический и техногенный.

На территории Новосибирской области в I квартале 2025 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились. Сведения о 9 проявлениях подтопления получены в результате ведения мониторинга по территориальной программе.

Из полученной информации о состоянии проявлений опасных ЭГП на территории Новосибирской области было выявлено 9 активных проявлений процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Новосибирск, Бердск), 1-ом муниципальном округе (Татарский) и 6-ти муниципальных районах (Баганский, Барабинский, Коченёвский, Мошковский, Чистоозёрный, Чулымский).

В отчетном периоде фиксировалось 9 случаев негативных воздействий на различные объекты вследствие активизаций опасных ЭГП – процесса подтопления. Негативным воздействиям процесса подтопления подверглись 9 населенных пунктов. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный

На территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Омской и Томской областей активизации ЭГП не выявлено.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом

На территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 г. зафиксировано 2 крупных проявлений опасных ЭГП.

Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш

17.01.2025 г. в пгт. Шерегеш Таштагольского района, в районе ул. Веры Волошиной зафиксирована активизация процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками в виде образования провала в пределах земельного отвода шахты Шерегешская АО «ЕВРАЗ ЗСМК, в 125,5 м на СЗ от ранее увеличившегося провала (20.09.2024 г.) и в 229 м на Ю от образованного в 15.12.2022 г. провала (https://vk.com/shorianews, https://www.tvn-tv.ru/news/industry/zhitelyam_sheregesha_obyasnili_prirodu_provalov.html).

Процесс в стадии развития. Базис развития – подземные горные выработки. Площадь проявления, по предварительной оценке, составляет 0,034 км2, ширина провала – 0,146 км и длина – 0,233 км. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных и девонских отложениях, представленных суглинками с включением щебня, гранитами, гранодиоритами, граносиенитами. Возраст проявления ЭГП современный. Фактор активизации: техногенный (подземные горные выработки), сейсмический. Активность процесса высокая. Негативное воздействие отсутствует. В зону потенциального воздействия попадают асфальтированные автомобильные дороги по ул. Веры Волошиной, расстояние составляет около 30,1 м и по ул. Первомайская – 200 м, земельные участки по ул. Веры Волошиной №№ 53, 55, 57, 59, ул. Островского №№ 1, 5 и по ул. Первомайская №№ 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г, расстояние до ближайшего строения составляет 158,7 м, технологическая дорога к отвалу «Главный», расстояние от провала до дороги – около 38,6 м.

Новосибирская область, Татарский округ, г. Татарск

Наиболее крупным проявлением опасных ЭГП в I квартале 2025 г. продолжает оставаться подтопление г. Татарска, расположенного на территории Барабинской аккумулятивной равнины. Условия для развития здесь процесса подтопления следующие: весьма низкие фильтрационные свойства пород чановской свиты, представленных илистыми суглинками, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарской свиты; общий региональный подъём уровней грунтовых вод; затруднённый поверхностный сток талых и дождевых вод с застроенной территории, обусловленный почти плоским рельефом.

Основными природными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический и гидрогеологический.

Триггерным техногенным фактором активизации процесса подтопления является отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве систем дренажа и ливневой канализации, которые часто выполнены без выдержанных уклонов в сторону водосборника, изолированы от него, практически в течение всего тёплого периода заполнены цветущей водой, часто находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии (дно их заилено, стенки оплываются, захламлены). Кроме того, значительное влияние оказывают: насыпи существующих автодорог, железнодорожных магистралей, препятствующие поверхностному стоку; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков.

На территории г. Татарска с начала наблюдений (1983 г.) прослеживается тенденция многолетнего повышения уровней грунтовых вод с коэффициентами относительного положения уровней λ=0,7-1, в том числе в 2025 г. λ=1. С учётом преобладающей глубины залегания уровней (до 0,8-1 м) уровень активности подтопления в I квартале 2025 г. остаётся высоким.

Общая площадь подтопляемой территории г. Татарска с глубиной залегания уровней до 1 м составляет 17,3 км2. Ежегодно в зоне подтопления объекты жилой застройки и промышленного производства (железнодорожная станция, элеватор, пищекомбинат), территории селитебных зон. В зданиях отмечается повышенная влажность пола и стен первых этажей. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, проложенных на глубине 2-3 м. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений, засоление грунтов корнеобитаемого слоя.

Водоотвод осуществляется открытым способом по следующим дренажным каналам:

- «Мохнаткин» канал глубиной около 2 м берёт начало из озёр, расположенных у ЮЗ окраины города, пересекает весь город с юга на север, собирая сточные воды придорожных канав - по улице 30 лет ВЛКСМ, вдоль железной дороги, через неё к переулку Озёрный, далее по переулку Комсомольский и далее озеро Новотроицкое;

- второй канал (обводной) отводит воды из озёр, расположенных у западной окраины, огибает территорию города с западной и СЗ стороны и севернее и южнее Татарского урочища соединяется с «Мохнаткиным» каналом;

- в южной части города – канал от элеватора до озера Бурково.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по СФО в I квартале 2025 г. было выявлено 12 случаев активизации ЭГП на территории Новосибирской области (9 случаев), Красноярского края (2 случая), Кемеровской области-Кузбасса (1 случай), в том числе 11 случаев – процесса подтопления, 1 случай – процесса оседания и обрушения над горными выработками.

В отчетный период фиксировались случаи негативных воздействий ЭГП на различные объекты, всего отмечалось 11 таких случаев. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (11). Наибольшее количество негативных воздействий отмечалось в Новосибирской области.

Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

На территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Омской и Томской областей активизация проявлений ЭГП не выявлена.

Режим «Чрезвычайная ситуация» локального характера на участке км 7+150 - км 7+250 а/дороги Абакан – Подсинее действует с 05.08.2024 г. (Приказ ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 05.08.2024 № П/А-55). По состоянию на 31.03.2025 г. режим ЧС не отменен. Данных о размере материального ущерба нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активных проявлениях экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2025 года

| № проявления | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты (ГСК-2011) |  | Период активизации ЭГП |  | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | широта | долгота | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-13-00001 | Сибирский | Красноярский край | г. Минусинск | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.2025 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол. | Отмечались | В г. Минусинске (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процесса подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (50 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото). Ориентировочная площадь подтопления остается около 0,4 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основные факторы активизации: наличие водоупорных отложений. | – | Данные Отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинск |
| 24-13-00010 | Сибирский | Красноярский край | Богучанский район, с. Богучаны | 58,38062 | 97,45502 | 00.03.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В с. Богучаны Богучанского района в марте 2025 г. началась активизация процесса подтопления. По данным сельской администрации подтопление погребов и подполий отмечается по ул. 40 лет Победы, Аэровокзальная, Шевченко, Толстого, Маяковского, Механизаторов, Совхозная (УГВ в подпольях поднялся на 0,6 м). Ориентировочная площадь подтопления 0,045 км2. На площади подтопления развиты средне-четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основные факторы активизации метеорологический (интенсивное снеготаяние в марте 2025 г.) и техногенный (возможная утечка водопровода). | – | Данные администрации Богучанского сельсовета |
| 42-26-00005 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Таштагольский район, пгт. Шерегеш | 52,91451 | 87,99517 | 17.01.2025 | Не завершилась | От | Техн., сейсм. | Не отмечались | В пгт. Шерегеш Таштагольского района отмечена активизация процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками 17.01.2025 в виде образования провала в пределах земельного отвода шахты Шерегешская АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Провал расположен в 125,5 м на СЗ от ранее увеличившегося провала (20.09.2024) и в 229 м на Ю от образованного 15.12.2022 провала. Процесс в стадии развития. Базис развития – подземные горные выработки. Площадь проявления, по предварительной оценке, 0,034 км2 (18.01.2025). Ширина провала – 0,146 км и длина – 0,233 км. Параметры провала получены на основе геообработки фотоматериала, находящегося в открытом доступе. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных и девонских отложениях, представленных суглинками с включением щебня, гранитами, гранодиоритами, граносиенитами. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: техногенный (подземные горные выработки), сейсмический. Активность процесса высокая. Негативное воздействие отсутствует. |  | Открытые источники информации в сети интернет, СМИ (https://vk.com/shorianews, https://www.tvn-tv.ru/news/industry/zhitelyam_sheregesha_obyasnili_prirodu_provalov.html). |
| 54-13-00002 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский округ, г. Татарск | 55,22215 | 75,98334 | 01.01.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского округа (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 01.01.2025 г. Дождливая осень 2024 г. способствовала сохранению высокого положения уровенной поверхности грунтовых вод на площади 17,3 км2. К концу декабря уровни залегали на глубине до 0,8-1 м и продолжали оставаться на таких глубинах в течение всего 1 квартала 2025 г. Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации процесса – метеорологический, гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54-13-00010 | Сибирский | Новосибирская область | Коченёвский район, пгт. Коченёво | 55,02067 | 82,20585 | 16.02.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченевский) с 16.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. В 3 декаде марта уровень поднялся в среднем на 0,4 м на площади проявления процесса подтопления, равной 6,732 км2. Преобладающая глубина залегания уровня в западной (улицы Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточной (воинская часть, нефтебаза) частях посёлка отмечена на глубине около 1 м. Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+ saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический; гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, а также отсутствие систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00008 | Сибирский | Новосибирская область | Чулымский район, г. Чулым | 55,09199 | 80,96415 | 16.02.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 16.02.2025 г. В 3 декаде марта уровень поднялся на 0,23-0,53 м (в среднем на 0,38 м) на площади проявления процесса подтопления, равной 10,565 км2. Преобладающая глубина его залегания – 0,6-1,2 м. Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города и на территории вдоль железной дороги по обе стороны. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (lаQI-IIfd). Факторы активизации процесса – метеорологический, гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым. | – | – |
| 54.-13-00012 | Сибирский | Новосибирская область | Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное | 54,70735 | 76,58547 | 16.02.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 16.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. В 3 декаде марта уровень поднялся на 0,49 м на площади проявления процесса подтопления, равной 3,04 км2. Преобладающая глубина его залегания – 1-2 м. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации процесса - метеорологический; гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00003 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67092 | 22.02.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 22.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. В 3 декаде марта уровень поднялся в среднем на 0,2 м на площади проявления процесса подтопления, равной 4,65 км2. Преобладающая глубина его залегания – около 1,5 м, в пониженных частях рельефа - до 1 м. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации процесса – метеорологический, гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – озера Горькое). Уровни воды в магистральных каналах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. | – | – |
| 54-13-00001 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34944 | 11.03.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 11.03.2025 г. В 3 декаде марта уровень поднялся на 0,1-0,66 м (в среднем на 0,33 м) на площади проявления процесса подтопления, равной 18,22 км2. Преобладающая глубина его залегания - 1,3-1,8 м, в пониженных частях рельефа - до 1 м. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации – метеорологический, гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54-13-00005 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07065 | 11.03.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 11.03.2025 г. В 3 декаде марта уровень поднялся на 0,1-0,56 м (в среднем на 0,38) м на площади проявления процесса подтопления, равной 0,314 км2. Преобладающая глубина его залегания – 1,5-2 м, в пониженных частях рельефа (улицы Октябрьская, Водосточная, Красноармейская) - около 1 м. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20 - 25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации – метеорологический, гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровкой свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). | – | – |
| 54-13-00004 | Сибирский | Новосибирская область | г. Новосибирск | 55,04861 | 82,93166 | 11.03.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 11.03.2025 г. отмечалась активизация подтопления. В 3 декаде марта уровень поднялся на 0,1-0,17 м. На преобладающей территории уровни залегают на глубине 1-3 м. Подтоплена значительная часть Дзержинского, Калининского, Кировского районов, жилмассивы Гусинобродский, Волочаевский, Кропоткинский, Линейный, Восточный, Плехановский Затулинский, Северо-Чемской, Паласса и др. на площади 49,7 км2. Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации процесса – метеорологический, гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку). | – | – |
| 54-13-00006 | Сибирский | Новосибирская область | Мошковский район, пгт. Мошково | 55,30784 | 83,61242 | 11.03.2025 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 11.03.2025 г. В 3 декаде марта уровень поднялся в среднем на 0,66 м на площади проявления процесса подтопления, равной 1,41 км2. Преобладающая глубина его залегания – 1,5-2 м, в пониженных частях рельефа - до 1 м. Наиболее напряженные участки с глубиной уровня находятся в пределах улиц Пионерская, Народная. Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации – метеорологический; гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов). | – | – |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотоматериалы

Фото 42-26-00005а. Вид на провал со стороны ул. Веры Волошиной, 7, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс (из открытых источников (https://vk.com/shorianews))

Фото 42-26-00005б. Вид сверху на провал, образовавшийся вблизи ул. Веры Волошиной, пгт. Шерегеш, расстояние между провалами 125,5 м. Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс (из открытых источников (https://vk.com/shorianews))